合同会社フェニックス
FVNIX LLC.


检验报告
CERTIFICATE OF ANALYSIS

	品名
Product Name
	薄荷素油
Peppermint oil

	批号
Batch Number
	260110
	包装规格
Packing
	180千克/桶
180 KGS/DRUM

	数量（桶）Quantity(Drum)
	1
	重量(KG)

Weight(KG)
	180

	报告日期
Report Date
	2026.01.10
	有效日期
Expiry Date
	2028.01.09

	生产日期
Manufacture Date
	2026.01.10
	检验依据
Testing Standard
	GB 1886.204-2016


	项目
Item
	规格
Specification
	检测结果Analytical Result

	色状
Description
	无色至微黄澄清液体
Colorless to pale yellow transparent liquid
	符合
Conformed

	香气
Odour
	类似薄荷脑的特征香气
Menthol –like characteristic odour
	符合
Conformed

	相对密度（20/20℃）
Relative density(20/20℃)
	0.890 ~ 0.908
	0.894

	折光指数（20℃）
Refractive index(20℃)
	1.4570 ~1.4650
	1.461

	旋光度(20℃)

Optical rotation(20℃)
	-24°~ -15°
	-19.8°

	溶混度(20℃,70%乙醇)
Solubility (20℃,70%Ethanol )
	1ml: 4ml 澄清
1ml: 4ml Clear
	符合
Conformed

	酸值(mg KOH/g)

Acid value(mg KOH/g)  
	≤1.5
	0.7

	总醇
Total Menthol content（GC,%）
	≥50
	53.80%

	薄荷脑含量(GC,%)

Menthol content(GC,%)
	30%~45%
	35.7%

	结论
[image: image1.jpg]VA=A

Inspector



Conclusion
	检验结果符合GB 1886.204-2016规定
Conforming to Standard GB 1886.204-2016


